https://chatgpt.com/share/690f211a-8adc-8004-9052-f7f5d272c175

- RTL Code 檢查:從提交的壓縮檔中解壓出的 RTL code 不得包含:error、congratulation、latch、fail，且不得包含中文註解 (幫我詳細檢查以下電路中是否含有任何中文，以及latch、error, fail, congratulation, and success, $display / $monitor / $write等關鍵字，檢查久一點仔細一點...你之前每次都有漏看:)。 OK OK

- Cycle Time 檢查:壓縮檔中的 cycle time必須是電路實際可合成出來的真實cycle time，助教會拿這個cycle time跑02_SYN和03_GATE  OK

- 使用壓縮檔中的 RTL code 重新執行一次 02_synthesis：必須能成功合成，不得失敗。合成完成後需執行 08_check，必須通過檢查。 OK

- 01

- 合成後的結果要能順利通過 03_get 的所有 simulation (目前我是用github上的PTN)，所有測試盡可能跑過  03

- 合成後的結果要能順利通過 03_get 的所有 simulation (目前我是用github上的PTN)，所有測試盡可能跑過

- 02 error

- 03不可以有warning of time violation、01 02 03不可以有error (syn.log和vcs.log)  OK

- 06

- 06不能有violation和error, mismatch, MEM_error OK

- 03 06 latency相同 OK

- 02

- 有clk的always block要 (幫我詳細檢查是不是所有mem type都是flip flop，且所有flip flop的AR或AS至少有一個為Y) reset OK OK

- Outvalid=0時output要是0  OK

- Latency要小於1000 clk  OK

- Gate-level simulation 不得有 timing violation  OK

- syn.log 不得出現 latch/error/mismatch  OK

- out_valid和out_sad在ˋreset後要是0

- out_valid=0時out_sad要是0

- Latency < 1000 clk cycles  OK

(1262900-1253955/10)=894

- 02 area check

- 非同步、active-low (rst_n)；只在模擬開始時給一次，所有 DFF 必須被 reset OK

- 模擬／合成 log 不得有 ERROR。Gate-level 模擬不可有 timing violation warnings。

- 禁止使用 Synopsys IP 與 memory modules。禁止 hardcode／lookup 策略（0 分懲罰）。 OK

- Filelist要用相對路徑 OK OK

- 繳交檔check OK

- Timing slack: No negative slacks after post-route setup/hold time analysis (including SI) OK

- Design verification results Design Rule Violation (DRV): The DRV of (fanout, cap, tran) should be all 0 after post Route setup/hold time analysis (including SI)  OK

- Layout v.s. Schematic (LVS): NO LVS violations after “verify Connectivity” OK OK

- Design Rule Check (DRC): NO DRC violations after “verify DRC” OK OK

- RC & SI check OK OK

get_db extract_rc_engine

get_db extract_rc_effort_level

get_db delaycal_enable_si

- 06

- Checklist OK OK

1  4

2

- Checklist OK OK

5

6

7 OK

8

- Checklist OK OK

11

- Report比對 OK

- APR spec OK OK

- Shell & IO檢查 (请帮我非常详细的检查,档案2当中是否所有的input的讯号,还有output的讯号的每個bit都有被接到pad的instance上面,然后完全没有漏接,并且每一个bit数都是对的,并且接的方式都是正确的,这样子,并且帮我详细比对档案1和档案2当中的所有pad的instance都能完全的唯一对应(除了檔案1中的corner pad),并且两边的这个pad是完全唯一的对应,然后都没有重複定义也沒有漏寫,两边也都没有少定义,帮我非常非常非常详细的比对检查:)

- CHIP area should not larger than 10,000,000 μm2. OK

- LEF檢查 OK OK

- 02合成前後 OK

- Route前後比對 OK OK OK

- CHIP.v前後比對 OK OK OK

- CHIP.sdf前後比對 OK OK OK

- CHIP.io比對 OK OK OK

- CHIP.sdc前後比對 OK OK OK

- Cts.sdc比對 OK OK OK

- LEF比對 OK OK OK

- LIB比對 OK OK

BC

WC